FTLPU 软件栈开发规范

编译器 · Runtime · CModel · ICU 指令 · C2C

版本：0.3 工作草案。基线：2026-09-18 的 FTLPU-SOFTWARE 与 FTLPU-CMODEL 工作区；可执行文件格式 v32，模型包格式 v6。本文面向刚接手编译器、runtime 或 CModel 联调的开发者；读完后应能独立构建、编译并运行一层 Qwen2.5 prefill，查明当前算子的支持范围与物理映射，定位一条 ICU 指令和一次 C2C 搬运，并知道改动应落在哪一层。

本文使用“必须”描述跨层契约，使用“当前”描述已实现行为，使用“待实现”描述尚未完成的硬件或算子能力。代码和 target JSON 是发生版本差异时的最终校验依据；不要用旧实验的 binary 大小、cycle 或 slice 常量替代当前目标配置。

适用对象：新增或维护编译器、运行时、CModel 与指令格式的开发者。

1 先看结论和范围

FTLPU 软件栈把 StableHLO 模型计算图变成按物理 ICU 分队列的 .ftlpu 指令程序；.ftlpum 在它外面封装模型权重、调用顺序和持久状态。编译器决定数据放在哪里、沿哪条 stream 走、何时由哪条 FU 队列发射；runtime 检查 ABI、装载程序、经 DDR/C2C 搬运数据并处理 page-ready；CModel 按 cycle 解码 ICU 指令并执行 FU。硬件 ICU 不读取编译器的全局绝对 cycle。

目前最完整的编译执行闭环是 Qwen2.5-1.5B、序列长度 32 的单层 prefill。单 token decode 已有数学 reference 与 KV state ABI，但编译后的 executable 尚未完成完整 KV cache read、append 和历史前缀 attention。Embedding lookup 和 LM head 在模型包中仍是显式 host operation；它们不是 ICU 指令。当前可执行参考是 CModel，RTL/芯片的下载寄存器和硬件事件协议仍待冻结。

| 名称 | 本文含义 | 常见误解 |
| --- | --- | --- |
| ICU 指令 | 装入某个物理 ICU 的粗粒度包，带本地等待、循环和操作数归纳 | 不是 projection、attention 或完整算子 program |
| FU 指令 | ICU 在某一 cycle 向 MEM、MXM、VXM、SXM、C2C 发出的细操作 | 不需要逐条存进 executable |
| 逻辑 cycle | 编译期调度与 binary 中 consumer/release 提示的时间轴 | 不是硬件可读的全局时钟 |
| 物理 cycle | CModel 或设备真正推进的时间轴 | C2C 页面未就绪时会比逻辑时间更晚 |
| Binding | 逻辑值与物理 SRAM layout、slice、bank、row 的契约 | 不是单纯的 host 指针 |
| Target ABI | 共享目标配置对拓扑、容量、编码和时序参数的身份校验 | 相同模型 shape 不代表 ABI 兼容 |

2 十分钟上手路径

两个仓库应放在同一父目录：FTLPU-SOFTWARE 与 FTLPU-CMODEL。在 Windows 上使用 Visual Studio 2026 Developer PowerShell，或 MSVC 19.36 及以上工具集；需要 CMake 3.20 及以上、Ninja、Python 3、Git 和充足磁盘空间。编译器直接依赖仓库固定的 LLVM/MLIR 与 StableHLO 子模块；IREE 是参考工程，不是构建必需依赖。

首次配置先初始化依赖，再构建 MLIR。下面命令在 FTLPU-SOFTWARE 根目录执行；如果已有兼容的 MLIR build，可跳过第一段并把 FTLPU_MLIR_DIR 指向其 lib/cmake/mlir。

git submodule update --init --recursive third_party/llvm-project third_party/stablehlo

cmake -S third_party/llvm-project/llvm -B build-mlir-dev -G Ninja `

-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DLLVM_ENABLE_PROJECTS=mlir `

-DLLVM_TARGETS_TO_BUILD=Native -DLLVM_ENABLE_RTTI=ON `

-DLLVM_ENABLE_EH=ON -DLLVM_INCLUDE_TESTS=OFF `

-DLLVM_INCLUDE_BENCHMARKS=OFF

cmake --build build-mlir-dev -j 8

cmake -S . -B build-dev -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release `

-DFTLPU_MLIR_DIR="$PWD/build-mlir-dev/lib/cmake/mlir" `

-DFTLPU_CMODEL_DIR="../FTLPU-CMODEL" `

-DFTLPU_HARDWARE_CONFIG="../FTLPU-CMODEL/config/ftlpu-lpu32.json"

cmake --build build-dev --target ftlpu_opt ftlpu_compile `

ftlpu_binary_inspect ftlpu_icu_program_export `

compiled_qwen2_5_1_5b_decoder_layer_seq32_runtime_test -j 8

FTLPU-SOFTWARE 的 CMake 会编译所需的 CModel 静态代码并生成与 target 匹配的编译期硬件常量；单独构建 CModel 不是软件栈构建的前置步骤。改变共享 target JSON 后，必须重新配置并构建两个工程，不得复用旧 ABI 的 executable。先运行轻量回归，再编译完整单层：

ctest --test-dir build-dev --output-on-failure `

-R "ffn_up_3d_lowering_test|stream_fabric_scheduler_test|schedule_trace_weight_page_test"

python compiler/tests/qwen2_5_1_5b_decoder_layer_pipeline_test.py `

--opt build-dev/compiler/ftlpu_opt.exe `

--compile build-dev/compiler/ftlpu-compile.exe `

--input compiler/examples/qwen2_5_1_5b_decoder_layer/decoder_layer_seq32.stablehlo.mlir `

--target-config ../FTLPU-CMODEL/config/ftlpu-lpu32.json `

--weight-bank 1 --kv-cache-capacity 256 `

--output-dir build-dev/qwen2_5_seq32

build-dev/runtime/compiled_qwen2_5_1_5b_decoder_layer_seq32_runtime_test.exe `

build-dev/qwen2_5_seq32/decoder_layer.ftlpu

该 Python pipeline 固定使用 --mxm-execution vector、--ffn-schedule fused 和 --projection-rope-overlap on，会输出 StableHLO、Stream、Schedule、Command 与最终 .ftlpu。最后一个命令执行 CModel 的完整单层数值检查；模型尺寸为 hidden 1536、FFN hidden 8960、12 个 query head、2 个 KV head、head dimension 128。权重使用测试 fixture；真实 checkpoint 导入是另一条部署流程，不能把此回归解释为完整 28 层模型已经运行。

3 仓库与代码入口

| 需求 | 首先查看的代码 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 新增 StableHLO primitive | compiler/src/Dialect/Kernel/Transforms/StableHloToKernel.cpp、compiler/src/Dialect/Kernel/Analysis | 算子语义、pattern、SSA 图识别 |
| 分配 SRAM 或改 layout | compiler/src/Dialect/Tensor/Transforms、compiler/src/Dialect/Tensor/Analysis/PhysicalMemoryAllocator.cpp | binding、scratch、lifetime、page placement |
| 调整片上 route | compiler/src/Dialect/Stream/Transforms、compiler/src/Target/LPUTargetModel.cpp | endpoint、stream ID、传播延迟、布局策略 |
| 消除流水气泡或加闭式域 | compiler/src/Dialect/Schedule/Transforms、compiler/src/Dialect/Schedule/Transforms/VerifySchedule.cpp | 算子 schedule emitter、资源预留、同队列合法性 |
| 改 ICU 指令生成 | compiler/src/Dialect/Command/Transforms/ScheduleToCommand.cpp、Fu3DCommandMaterializer.cpp、compiler/src/Target/CommandBinary.cpp | direct lowering、packet 构造、序列化 |
| 改 packet 或 CModel ICU | FTLPU-CMODEL/include/ftlpu/icu、FTLPU-CMODEL/include/ftlpu/core | codec、每类 ICU decoder、FU 逐周期发射 |
| 改 .ftlpu ABI | runtime/include/ftlpu/software/runtime/binary.hpp、runtime/src/runtime/binary.cpp | 版本、binding、queue、relocation 的读写 |
| 改模型装载与执行 | runtime/src/runtime/model_package.cpp、model_session.cpp、session_memory_planner.cpp | .ftlpum、跨 invocation 生命周期、状态 |
| 改 C2C page 流水 | runtime/src/runtime/c2c_weight_pager.cpp、weight_prefetch_plan.cpp、weight_page_builder.cpp | 离线页、DMA/RX/MEM 同步写与 fence |
| 看实际发射与 CSV | runtime/src/runtime/runtime_execution_trace.cpp、schedule_trace.cpp、runtime/examples/icu_program_export.cpp | 动态/静态轨迹、每个 ICU 的程序 |

compiler/tools/ftlpu_opt.cpp 选择 MLIR pass pipeline，compiler/tools/ftlpu_compile.cpp 直接编译到 executable，compiler/tools/ftlpu_translate.cpp 序列化 Command IR。runtime/examples/binary_inspect.cpp 和 icu_program_export.cpp 是排查二进制最常用的命令行入口。测试通常在 compiler/tests 或 runtime/tests/runtime；修改哪一层就先运行该层针对性测试，再跑单层端到端回归。

4 从模型到执行的交付物

标准路径是 StableHLO → Kernel IR → Tensor IR → Stream IR → Schedule IR → Command IR → .ftlpu → ModelSession/CModel。每一层必须只决定自己负责的事实；不能在 runtime 重新发明 schedule，也不能在硬件中出现“projection program”这样的模型专用 opcode。

| 边界 | 必须包含的信息 | 负责检查的错误 |
| --- | --- | --- |
| StableHLO | 静态 shape、元素类型、broadcast、dot 和算子语义 | 不支持的动态 shape 或类型 |
| Kernel IR | matmul、batch matmul、RMSNorm、RoPE、softmax、Swish、elementwise 等 primitive SSA 图 | 缺失生产者、非法 head/维度关系 |
| Tensor IR | 物理 rank-6 地址 [device, hemisphere, slice, bank, word, byte]、binding 和 scratch | 容量不足、活跃值覆盖、layout 不匹配 |
| Stream IR | MEM/FU endpoint、方向、stream 范围、route、固定 transport latency | 路由越界、来源/目的不匹配 |
| Schedule IR | 逻辑 cycle、闭式 launch 域、FU/端口/SR 窗口、page ready/release | 资源冲突、读前写、同队列交错 |
| Command IR | 物理 ICU 队列、raw packet、等待与 relocation | 字段超宽、不能由本 FU decoder 表达 |
| .ftlpu | target ABI、typed binding、队列、page/sync metadata、iMEM word | 版本/ABI/队列/packet 非法 |
| .ftlpum | 常量、页镜像、executable 模板、命名值、持久 state、invocation | 引用悬空、shape/type 不兼容 |

ftlpu-opt 可在任意中间 IR 停下：ftlpu-stablehlo-to-kernel、-tensor、-stream、-schedule、-commands；已有 Stream IR 可用 ftlpu-stream-to-schedule，已有 Schedule IR 可用 ftlpu-schedule-to-commands。标准 schedule pipeline 设置 ftlpu.command_lowering = "direct"、ftlpu.icu_compression = "none"、ftlpu.mem_slice_program = false。显式选择的旧压缩 pipeline 仅用于兼容和对比；产品路径不先生成逐 cycle FU 列表再反向压缩。

5 共享 target 与默认物理模型

当前两仓库共用 FTLPU-CMODEL/config/ftlpu-lpu32.json。CMake 校验此 JSON 并生成编译期常量；compiler --target-config 读取同一配置。target_abi 把影响程序解释的拓扑、容量、布局、吞吐与延迟参数绑定到二进制。探索配置可以编译出不同 schedule，但只有 runtime/CModel 也支持同一 ABI 才能执行。

| 默认项目 | 值与推导 | 开发影响 |
| --- | --- | --- |
| 半球与向量 | 2 个半球；4 tile × 8 lane × 1 byte = 32-byte 物理向量 | 双半球镜像，跨半球要显式 route |
| MEM | 每半球 52 slice；每 slice 2 bank；每 bank 8192 行 × 32 byte = 256 KiB | 全芯片 52 MiB SRAM，而不是 208 MiB |
| MEM ICU | 2 × 52 × 2 = 208 条每 bank 独立队列 | 同一 bank 的 read/write 共享一个 PC/context |
| Stream | 32 条 eastward + 32 条 westward；普通 SR 每跨一列延迟 1 cycle | 路径中每列均占资源，端点延迟另算 |
| 算术 | 物理四个 32×32 MXM、中心 VXM、每半球一个 SXM | 启用/吞吐由 target 配置与算子策略约束 |
| MXM accumulator | 默认每 MXM 256 个 32×32 FP32 block，约 1 MiB | 位于 MXM 内部，不占 MEM slice |
| 外部内存 | LPU 500 MHz；DDR 峰值 51.2 GB/s，规划按 90% 即 92.16 byte/cycle | C2C 链路峰值不等于 DDR 可持续供数速度 |
| DDR latency | 读 35 加 0..15 cycle 抖动；写 25 加 0..10 cycle 抖动 | 动态 page-ready 可晚于静态预测 |

默认专用 slice 角色把每半球 local slice 0..19 用于 activation/工作区，20..51 用于权重；其中 0..15 可形成 distributed-16 activation 平面，16..19 是辅助工作区。两 bank 使用相同 slice 角色。角色是规划约束，具体 row、bank 和可复用区间仍以当前 binding、memory floor 与 page metadata 为准。

6 内存放置与跨层生命周期

Tensor lowering 负责选择 layout、hemisphere、slice、bank、初始 base row、有符号地址 stride，以及 activation、weight、输出和 scratch 的生命周期。普通 SSA value 按最后一次使用释放；Attention scratch 必须按半开生命周期和 row 区间检查重叠；专用算子 profile 可预留固定区域。分配 output 时仍在消费的 operand 必须保持有效，不能因“行号可复用”覆盖输入。

BinaryBinding 包含 access class、元素类型、逻辑 shape、字节数、物理 layout、slice 集合、bank、base row、instruction_count、address_stride、role/name、ready cycle 和可选的 page metadata。runtime 只对有 relocation record 的物理地址调整 base_row；不能改 slice topology、layout、元素类型或 loop 次序。对有符号 stride，实际保留的半开 row 区间是 [base_row + min(0,(count−1)×stride), base_row + max(0,(count−1)×stride)+1)，所以反向遍历权重也必须完整占位。

BinaryMemoryFloor 逐 (hemisphere,slice,bank) 保留匿名 command scratch 的最低不可分配区域。SessionMemoryPlanner 再根据 package 的 producer 到最后 consumer 生命周期，先保留 scratch、普通 non-resident binding 和 state staging，随后在剩余共同 row 区间放置 resident 常量。同一个值若在后继 invocation 中拥有完全兼容的 binding，可保留 DeviceAlias；layout 不一致时必须执行显式 DeviceCopy 或外部传输，不能只重解释字节。

物理空间合法与 cycle 合法是独立证明。同一 bank 上两个不重叠 row 的 C2C write 和 compute read 仍争用一个单端口与一个 MEM ICU；反过来，两个不同 bank 可在 stream/端点不冲突时同 cycle 工作。排查容量错误先看 binding、memory floor、页目标 row；排查发射错误再看队列和 SR 时间窗。

7 Stream 和 Schedule 的证明义务

Stream route 声明生产端、消费端、方向、stream 范围、物理边界列和传输延迟。SR fabric 的基本占用键是 (cycle, column, E/W, stream_id)。不同 token 不得写同一个 cell；同 token 可以被多个消费者读取；Tap 保留继续传播，Consume 终止传播。东西两个方向分别建模，不能用“终端端口空闲”代替整条路径空闲。

SchedulePlan 以稳定 ID 和名称构建 task DAG；规划阶段检查重复名称、非法依赖与依赖环。ResourceScheduler 给 task 寻找 FU、MEM bank、weight buffer 和流路均合法的最早时间，StreamFabricScheduler 预留每一列每一拍的路径。生产者发射到消费者可见的固定 transport latency 来自 target，不等于经过的列数；CModel tick phase 也计入端点延迟。VerifySchedule 在生成 Command 之前复核资源和依赖。

每个 emitter 必须静态证明：SR 数据在 consumer 读取时已到达、端口单周期最多承载允许的 FU 操作、MEM 写回不会覆盖活跃输入、MXM accumulator 和 weight buffer 不被早复用、page 在首个 consumer 前有同步点、以及同一队列的粗指令 live interval 不重叠。若闭式域中间有空拍，该域的 context 仍被占用；不能把另一条同队列指令插进空拍。诊断应指出算子、物理队列、冲突区间和相关 binding。

8 ICU 的本地执行模型

每个物理 ICU 有自己的 iMEM、FIFO、PC、等待计数器和至多一个 active decoded context。整包 word 到齐且 header 合法后才激活；当前指令的最后一次 FU 发射结束前，不激活下一条。不同 ICU 可并行，同一个 MEM bank 的 READ_3D、WRITE_3D、WRITE_TAP_3D、WRITE_READ_2D 与 MEM_WRITE_SYNC 必须按同一个 PC 顺序执行。硬件不需要知道某条指令的“全局第几 cycle”。

MEM/MXM 的公共三维循环以 counter 0 为最内层：issue_offset = wait_cycle + i0×S0 + i1×S1 + i2×S2，0≤id<count[d]。wait_cycle 是包激活后的相对等待；各维 stride 同时描述循环内部及循环边界的间隔。公共编码中 wait 为 24 bit，每维 count−1 为 16 bit、cycle stride 为 24 bit；count 范围 1..65536，最后一次 offset 必须可编码。下一包启动前的长空档优先折入下一包 wait；超过字段宽度才插独立 NOP。Schedule/Command 中的绝对 cycle 只用来计算这些本地等待。

| 物理队列 | 当前主要 ICU 包 | 每条包的本地 iMEM 占用 | 循环层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEM bank | READ_3D、WRITE_3D、WRITE_TAP_3D、WRITE_READ_2D | 3 × 96 bit | 3D 仿射或写读双 2D |
| MEM bank | MEM_WRITE_SYNC | 2 × 96 bit | tagged C2C vector burst |
| MXM load | LOAD_3D | 2 × 128 bit | 3D；归纳 weight column/buffer |
| MXM dequant | DEQUANT_3D | 2 × 128 bit | 3D；scale 固定 |
| MXM compute | COMPUTE_3D、ACCUMULATOR_READ_3D | 2 × 128 bit | 3D；归纳 accumulator，支持 terminal mode |
| VXM | RUN_2D 与 compact config | 3 × 96 bit | 外层 2D；config 自带连续 repeat |
| SXM | RUN_2D 与 tile-local config | 6 × 96 bit | 外层 2D；tile/lane map 留在 payload |
| C2C | DMA、RX、TX burst 与事件控制 | 按端点格式；RX 1 × 96 bit、DMA 2 × 96 bit | vector count 与完成事件 |

不能把所有 FU 强行套同一个 4D decoder。MEM/MXM 的三个硬件 counter 对应连续项、tile 和外层 group；VXM 的连续元素已在 compact config 内；SXM 的 lane map 是本地 payload；C2C 用 burst 和事件。出现第四个逻辑轴时，lowering 先尝试在字段范围内折叠，或只在 bank/page/FU 模板等真实边界切域。切域必须保持队列顺序和原 FU 时序。

9 MEM 读写包与 WRITE_READ_2D

普通 MEM 三维包包含固定 stream selector、bank-local base row、三个有符号地址 stride；blocked outer 模式再用 outer_group_size 与组间 stride 描述交替权重 buffer。地址为 base + i0×a0 + i1×a1 + (i2 mod G)×a2 + floor(i2/G)×ag；G=1 时就是普通三维仿射域。base row 为 13 bit，stream selector 6 bit，地址 stride 为有符号 20 bit。编译器必须验证所有迭代地址都在目标 bank 内。

WRITE_READ_2D 为同一 bank 的每个 (i0,i1) 坐标各发射一次 write 和一次 read，两者共享地址域但有独立时间域：write = start_wait+i0×Sw0+i1×Sw1；read = start_wait+read_start_offset+i0×Sr0+i1×Sr1；addr = base+i0×a0+i1×a1。write stream 固定，read stream 可按外层坐标改变。两维 count 为 16 bit，四个 cycle stride 与 read offset 为 24 bit，base row 13 bit，两个地址 stride 为有符号 20 bit，stream 字段各 6 bit。它仍是一条 3×96-bit ICU 指令；每 cycle 至多发一条 MEM FU 指令。

这个包只适用于写读迭代次数相同、地址公式相同且每个坐标恰好一次写一次读的区域。编译器必须证明时间不冲突、先写后读、读前未被覆盖、stream 数据按时到达；硬件不会通过 FIFO 空满自动重排。Q projection 的 MXM 结果写入与随后跨半球镜像读取是当前实例；不同写源、独立读写地址或多次读同一坐标应使用其他闭式包或分段域。

MEM_WRITE_SYNC 与普通 MEM 指令共用 bank ICU。它携带 vector count、16-bit sync tag、SR 传播延迟、起始 row/有符号 row stride 和 24-bit 预留窗口。指令到队首后等待匹配 token 与 SR 数据；提前写完仍占有预留窗口，迟到则等最后一次 SRAM commit。后续普通 read/write 不能越过；因此 runtime 不能通过“DDR 已完成”提前推进静态计算排程。

10 MXM VXM SXM 与算子 direct lowering

MXM 的 load、dequant、compute 分别有自己的 ICU 队列。Load 包指定 weight buffer、可归纳的 weight column、输入 stream 和数据格式；Dequant 包指定 BF16 scale；Compute 包指定 activation/result stream、accumulator base/stride、row stride、格式与 destination/clear/output mode。terminal mode 可在某个 loop 维度的最后一点切换输出/清零行为，让 reduction 末步仍在同一个闭式域内。ACCUMULATOR_READ_3D 从 compute ICU 独立读 accumulator，不能被误算成 MEM read。

VXM RUN_2D 的每个外层坐标 launch 一次 96-bit compact config，config 的 repeat_count 再驱动连续元素；SXM RUN_2D 每次 launch 一个含 transpose/permute、stream 列表和 lane map 的 tile-local config。算子 emitter 必须从 shape、placement 与闭式 timeline 直接生成这些包，不得先为每个 token/reduction 建 FU event 再扫描压缩。ftlpu-compile 的 direct 路径遇到旧 CommandSequence 会报错，防止静默退回兼容模式。

Attention 的 primitive 图包含 Q/K/V projection、Q/K RoPE、QK batch matmul、causal softmax、probability/value transpose、PV、output projection、residual 和 RMSNorm。FFN 包含 gate/up projection、Swish、multiply、down projection 与 residual。Tensor 层负责各 task 的 placement，Stream 层把真实数据路径挂在对应 task，Schedule emitter 负责 projection、RoPE、softmax、PV、FFN 等阶段的闭式域。硬件看到的始终是 MEM/MXM/VXM/SXM/C2C 本地指令。

Qwen2.5 seq32 的 projection/RoPE 默认开关为 off：先完成 projection，再集中做 RoPE；测试 pipeline 显式使用 on，按输出组交叠。on 模式把冲突的 activation read 从 primary slice 8/9 导向 pong slice 0/1，让 MXM 48 次 reduction 维保持连续；只在真正 bank/stream/FU 模板边界切域。WRITE_READ_2D 在 Q 输出镜像路径中把写读合成同一 context。FFN Up 的 direct-lowering 单元测试曾以 M=32,K=1536,N=8960 生成 100 条 MEM 包和每类 MXM 各 2 条包；这个数是特定 placement/target 的回归观察，不是 ISA 规定。

10.1 当前算子支持矩阵

下面区分三个层次：前端可识别为 Kernel primitive、可排成 Tensor/Stream/Schedule、以及已有 raw ICU image 与 CModel 数值闭环。“图内”表示只在相应 Attention/FFN matcher 的布局和时序上下文中已实现，不能理解为该 primitive 的任意独立调用都可执行。所有项仍须满足 target、静态 shape、元素类型和布局校验。

| 算子或语义 | 当前入口与限制 | 硬件映射及支持状态 |
| --- | --- | --- |
| rank-2 Matmul / Linear | 静态 M×K 与 K×N；普通矩阵乘、W8A16 projection | MEM + MXM，必要时 VXM dequant；独立 |
| Projection bias | Attention Q/K/V 的 rank-1 bias 广播 | Q/K 融入 RoPE VXM，V 经 VXM add/bypass；图内 |
| Reshape | 静态 shape，元素数和类型不变 | 逻辑 view；物理排布变化须显式搬运；图内结构语义 |
| Transpose / Permute | Attention 的 head、概率与 value 布局 | SXM + MEM/stream；图内结构语义 |
| RoPE | Q/K，偶数 head_dim、静态位置 | VXM 乘加 + MEM staging/写回；Attention 图内 |
| GQA head 展开 | query_heads 为 kv_heads 的整数倍 | Head 布局与复用计划；Attention 图内 |
| QK 与 PV batch matmul | rank-3，role 限定 qk 或 pv | MEM + MXM Vector compute + SXM；Attention 图内 |
| Scaled causal Softmax | Attention 行尾维、静态序列 | VXM 归约、exp、倒数、归一化 + MEM/SXM；图内 |
| RMSNorm | 静态 rank-2，末维 gamma、正 epsilon | MEM + SXM + VXM feedback/reduction；独立 |
| Elementwise Add | 同形 16-bit float rank-2，tile 对齐 | MEM + VXM + MEM；独立 |
| Elementwise Multiply | FFN 的 Swish×Up 等图形 | VXM 链及 MEM；仅 FFN 图内 |
| Swish / SiLU | Gate 激活或量化 SwiGLU 阶段 | VXM 多级链；仅 FFN 图内 |
| Gate/Up/Down FFN | Gate/Up 投影、Swish、乘法、Down 投影 | MXM + VXM + MEM，必要时 SXM；组合图闭环 |
| INT8 SwiGLU primitive | 静态 rank-2 INT8 输入、权重、输出及 scale | MXM + 量化 VXM；专用兼容路径 |

StableHLO 前端会识别标准 Attention/FFN/RMSNorm 子图、rank-2 dot_general 与同形 rank-2 add/multiply。Softmax、RoPE、GQA 等由匹配的 Attention 图建立 Kernel primitive，而不是逐条直译任意 StableHLO 序列。Elementwise Multiply 虽可进入 Kernel IR，当前独立 Schedule emitter 仅接受 tile-aligned 16-bit float Add；Multiply 主要由 FFN 专用图执行。Reshape/Transpose 也不是天然零成本：布局未变时可视为 view，生产和消费所需物理布局不同则须安排 SXM/MEM/stream 转换。

10.2 Matmul 与有权重 Projection

Matmul 计算 C[m,n] = Σk A[m,k]×W[k,n]。Tensor 层将 A、W、C 放到可组成 MXM tile 的 slice/layout；Stream 层安排激活和权重从 MEM 到 MXM、结果从 MXM 回 MEM。Schedule 按 K reduction、M tile、N output group 建闭式域：参与的权重 MEM 队列发 READ_3D，MXM load/dequant/compute 队列分别发 LOAD_3D、可选 DEQUANT_3D、COMPUTE_3D，结果由 MEM WRITE_3D 或 WRITE_TAP_3D 接收。MXM accumulator 在 reduction 中保留 FP32 部分和；最后一项用 terminal mode 输出和清零。独立 accumulator 读取使用 ACCUMULATOR_READ_3D，不是 MEM read。

当前通用 W8A16 linear projection 要求 M、K 对齐 MXM tile，N 对齐两个 tile；默认 tile 为 32，常见条件是 M%32=0、K%32=0、N%64=0。BF16 activation 与 INT8 weight 且 target 能力满足时，auto 策略原子选择 MXM 本地反量化与 Block8 compute：原始 INT8 weight stream 经 DEQUANT_3D 进入 MXM，每个 32 行输出块由四次 8 行 compute 完成。条件不满足则整体回退到 VXM dequant、Direct16 load、Vector compute，不能生成半套 Block8/半套 legacy 的混合。auto、legacy、block8 是编译策略，不会开启 target 缺少的物理能力。

一个 projection 在某个 MEM ICU 中能否合成一条 READ_3D，取决于地址、stream、FU 模板和相对时间能否构成合法闭式域。Qwen2.5 的 Q/K/V、O、Gate/Up 在合适队列上可跨 output group 归纳；同一 bank 若中途必须写结果、改 stream 或换模板，就只能在 lowering 时于该真实边界切域。不同 ICU 可流水重叠，同一 MEM bank 不能用两条活动粗指令交错隐藏数据搬运。

10.3 RMSNorm、Elementwise 与 FFN

RMSNorm 计算 y = x×rsqrt(mean(x²)+epsilon)×gamma。当前固定使用 VXM feedback：MEM 分布式读输入，必要时 SXM 转换/恢复布局，VXM 完成平方、FP32 累积归约、倒平方根和 gamma 乘法，再写回 MEM。独立路径要求静态 rank-2、最后一维 gamma 长度匹配、epsilon 为正；Qwen3 的 Q/K 逐 head norm 还依赖 Attention 图提供 head reshape 与 gamma placement。不能从这一实现推论任意 axis 的通用归约已经可执行。

独立 Elementwise Add 要求同形、tile 对齐的 16-bit float rank-2。两个 operand 经 MEM/SR 到 VXM，结果写回 MEM。Residual add 属于这一类，但源读与结果写若落在同一 bank 队列，emitter 必须先退出读域，再安排 VXM 流水和写域；不能让两个 ICU context 交错。FFN 的 Multiply 与 Swish 在专用 FFN 计划内绑定 Gate、Up、Down 的中间值和生命周期，不代表已有通用独立 Multiply 或 Swish Schedule 路径。

FFN 的语义是 Down(Swish(Gate(x))×Up(x))。Gate 和 Up 是两个共享输入的投影；MXM 结果进入 VXM 的 Swish/乘法链，中间 hidden 值写到 Down 可消费的布局，必要时经普通 stream 镜像到另一 hemisphere。Down 再读 hidden 和自身权重执行 projection。编译器须同时证明 Gate/Up 权重 buffer、MXM compute、VXM 链、hidden MEM 生命周期和 Down 读数的相对时间。Qwen FFN 通常是 BF16 activation + INT8 weight；独立 INT8 SwiGLU primitive 属特定量化兼容路径，不能与 BF16 图的输入输出精度契约混写。

10.4 Attention 组合图

当前 Attention 依赖链为 Q/K/V projection → 可选 Q/K bias 与逐 head RMSNorm → Q/K RoPE → GQA head 布局 → QK → scaled causal Softmax → PV → context 布局转换 → O projection。Kernel 层保留 primitive SSA 图，Tensor/Stream/Schedule 分别确定内存、路由和执行计划；最终没有 compound Attention ICU 指令。

Q/K/V 与 O 用有权重 MXM projection。Q/K bias 在 MXM 结果舍入 BF16 后融入 RoPE 的 VXM product FMA；V 若有 bias，则先经 VXM add/bypass，再写入 distributed-16 MEM。RoPE 按成对旋转维进行 sin/cos 乘加。显式启用 projection–RoPE overlap 时，每个 Q/K 输出组进入 staging 后尽快启动 RoPE，让下一组 MXM compute 与当前组 VXM/MEM 工作并行；冲突的 activation read 可转向 pong slice，避免 RoPE write 打断同一 bank 的 read。没有合法独立 bank/stream 窗口时必须保留空档或切域。

QK 与 PV 的 Kernel op 虽名为 batch_matmul，但 role 只接受 qk/pv；当前以激活乘激活的 MXM Vector compute、MEM 供数和 SXM 重排实现，不走 INT8 权重的 Block8 projection。GQA 要求 query_heads 是 kv_heads 的整数倍，软件按 head 组复用 K/V，计划 K 跨 hemisphere 的镜像和 V 的归属位置；硬件没有“复制 KV head”的模型级指令。

Softmax 对每个 score row 施加 1/sqrt(head_dim) 缩放与 causal mask，然后进行稳定的 max、exp、sum、reciprocal、normalize。VXM 的 FP32 局部 accumulator 保存归约，MEM 暂存 score/exp/mask/probability，SXM 将概率转换为 PV 可用布局；一次数学 Softmax 对应多条各 FU ICU 指令。PV context 经必要的 transpose/reshape 后成为 O projection activation，只有真实布局变化才生成 SXM/MEM 工作。

10.5 已验证配置和不支持范围

| 配置 | 已覆盖的设备路径 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Qwen2.5-1.5B seq32 | hidden 1536、FFN 8960、Q:KV head 12:2、head_dim 128；单层 prefill Attention/FFN、KV state 与 C2C 分页 | 完整单 token decode 未闭环 |
| Qwen3-0.6B seq32 | hidden 1024、FFN 3072、Q:KV head 16:8、head_dim 128；Q/K 逐 head RMSNorm 与完整单层 prefill | 不能把这一 fixture 推广为所有 Qwen3 变体 |
| SmolLM2-135M | Attention、FFN、decoder layer 与单独 LM-head shard 的编译/CModel 回归 | 模型包默认 embedding/LM head 仍为 host operation |

模型包默认顺序是 host embedding → 设备 decoder executable → host LM head。可单独编译的 LM-head shard 不会自动替换 ModelSession 的 host LM head。KV cache 已有逻辑 state、外存 backing、resident window、prefill K/V page-in/out 和数值测试；编译后的单 token executable 尚缺动态 position、历史前缀 QK/PV、append-only K/V 写入与移动页偏移。数学 reference 通过不能算作设备 decode 支持。以上矩阵是当前已验证的形状与路径，不是对所有序列长度、数据类型或模型变体的承诺。

11 `.ftlpu` 可执行程序格式与 loader

当前 writer 写 .ftlpu v32，magic 为 FTLPUB01，标量字段采用 little-endian。文件头携带 version、target name/ABI、完整 executable hardware config、max_cycle 和各类记录数量。后续依次保存 typed binding、timeline、逐 bank memory floor、weight page use、stream release cycle、物理 queue、scale/address relocation。Queue 记录 kind、物理 index、encoding mode 与命令数；raw 包按其本地 iMEM word 序列保存。文件容器可以有兼容旧描述符，但它们不是另一个硬件 ISA。

BinaryWeightPageUse 给出 binding/page/bank、首个 consumer 的逻辑 ready_cycle 和可释放的 release_cycle。stream_release_cycles 告知 runtime 哪些普通 SR 在何时可供 C2C lookahead 借用。BinaryAddressRelocation 指向 binding、queue、command 和读/写端，BinaryScaleRelocation 指向 VXM 立即数；修改包格式时必须同步更新 relocation、reader/writer、容量分析、trace、CModel codec 与 roundtrip 测试。

Reader 允许读取旧版本用于检查，不表示能部署执行。Loader 必须在写任何 iMEM 之前验证 magic/version、target ABI、队列种类与容量、packet header/长度、binding 范围、relocation 目标、单队列 context 与页同步。不能把不同 target 的二进制默默交给默认 CModel。max_cycle 是编译期逻辑时间/排空参考，不是一个写进各 ICU 的全局触发时刻。

12 `.ftlpum` 模型包与 ModelSession

当前模型包 writer 写 .ftlpum v6，magic 为 FTLPUM01。它保存模型名/架构、命名 tensor（raw、对称 INT8 或 target-packed SRAM vector）、命名外部值、一个或多个嵌入 executable、host embedding/LM-head operation、持久 state、weight page 和有序 invocation。可复用 executable 与每层不同的 tensor payload 分开，避免把同一类 ICU 程序按层完整展开。LazyExecutables 模式先读 metadata，dispatch 时才物化某个 executable。

ModelSession::load() 先验证 package、binding、shape/type、target ABI 与调用引用，调用 SessionMemoryPlanner 算出跨 invocation 的 resident/alias/transfer，再搬入常量并为每个持久 state 分配清零的逻辑片外 backing。set_input(name, bytes) 只接受声明为 external input 的值。run() 清理临时值映射，执行 host embedding，按 invocation 顺序装载/运行 executable，最后执行 host LM head，并只下载外部输出。run_invocation(index) 是单次设备调试入口，不自动替代整模型前后处理。

每次 invocation 会物化并有限 relocation executable，搬入本层 K/V resident window，重置并重新装载 ICU 队列但保留 MEM SRAM，解析输入是 Resident、HostUpload、DeviceAlias 或 DeviceCopy，执行静态程序与排空，再把更新的 K/V window 搬回片外逻辑 backing。value(name) 取模型输出，read_state(name) 读取逻辑 state，reset_states() 显式清零；普通 run() 不自动清空 KV。stats() 区分 resident、host I/O、state page、C2C 与 page-ready wait。

生产模型的外部输入、输出、权重和 state 必须经 DDR/C2C，不准从 host 直接修改 LPU MEM。低层 CModelRuntime::upload_input() 等 SRAM helper 可用于单元测试，但不能成为 ModelSession 设备边界的捷径。当前某些布局不一致的 DeviceCopy 仍由 CModel 内部操作完成；移植真实硬件时需替换成显式 ICU adapter executable。

13 C2C 权重分页与动态同步

离线 packer 先把量化后的逻辑权重重排成 target-packed SRAM row image；runtime 只搬运页，不在运行时重新排列完整大权重。每页的 segment 记录 tensor、byte offset、hemisphere、slice、bank、base row、vector count 和目标 stream。page 的物理 slot 可以在不同 bank 乒乓，也可以在同 bank 上复用不重叠的 slice/row 区间；但同 bank 的 C2C write 与计算 read 仍不能同 cycle 争端口。

一次外部输入的真实路径是 host backing → DDR → C2C DMA → C2C RX → 普通 west SR → MEM Write → SRAM，输出反向。默认 8 条 C2C lane 每方向每 cycle 最多 8×32=256 byte，但默认 DDR 规划持续值仅 92.16 byte/cycle，不能用 C2C 峰值推算稳定预取时间。一个连续 segment 只需一条 C2C_DMA_BURST、一条 C2C_RX_BURST 和目标 bank 一条 MEM_WRITE_SYNC；数量按 segment 而非 vector 增长。RX 发带 tag 的点对点 token，目标 MEM ICU 在 token 和 SR 数据同时就绪时才提交 SRAM write。

Compiler 在 page 的 consumer_cycle 前预留可行的 C2C/stream/MEM 窗口；runtime 在这些窗口中链接 DMA/RX 与同步写指令，并核对与 compiler MEM 指令计划一致。page-ready 的唯一判据是该页最后一个目标 SRAM write 已提交，不是 DDR/RX 完成。若首个 consumer 到达但页面未 ready，当前实现用计算侧全局 issue gate 暂停普通 ICU，同时继续 tick DDR/C2C/RX/同步写；page fence 完成后恢复。因此带宽不足造成真实等待，不造成静态程序错过 deadline。

ModelSession 的 weight_page_initial_wait_cycles、weight_page_boundary_wait_cycles、weight_page_runtime_wait_cycles 和 weight_page_hidden_prefetches 分别描述冷启动、层边界、executable 内同步及被计算隐藏的预取。更细粒度的 task 级等待尚需硬件 event ID/scoreboard 设计；目前不能假设每个 FU ICU 可以独立在任意流水位置等待不同 page。

14 KV cache 与 decode 当前边界

编译选项 --kv-cache-capacity N 让 decoder executable 声明逻辑缓存容量，N 不能小于本次编译的序列长度。每层 K/V 在模型包中分别保存 [capacity, kv_heads, head_dim] 的逻辑 state；page_tokens 与 resident_tokens 把片外逻辑容量和本次 executable 的 SRAM 窗口分开。当前固定 internal binding index：K 为 65536、role state.kv.key；V 为 65537、role state.kv.value。K 为 head-planar 并可跨半球复制，V 为 PV 消费布局；具体 slice/row 由 target 和 binding 决定。

Qwen2.5 seq32、capacity 256、2 KV head、head_dim 128 时，每层逻辑 K 与 V 各 128 KiB，单次 resident window 各 16 KiB。28 层逻辑缓存合计约 7 MiB，但顺序执行的层可以复用 SRAM staging slot。ModelSession 在每次调用前经 C2C page-in，之后 page-out；read_state 可验证 cache 内容。当前已测试 seq32 prefill 的 K/V 输出及 state reset。单 token decode 数学 reference 验证 GQA 12:2、KV append 和位置 32 的结果；编译后的 QK/PV 有效前缀、动态 token position、cache page offset 与实际 append command 尚待实现，所以不能把现有 prefill binary 当作 decode executable。

15 开发时如何生成与阅读指令

先用 ftlpu_binary_inspect 看目标 ABI、队列数、packet/iMEM slot、page use、live context 和展开后的 FU 工作量；它的 --trace 是从 binary 解码得到的离线计划，不是动态测量。再用 ftlpu_icu_program_export 生成 index.csv 和每个物理 ICU 的 *.icu.csv；每一行是一条 ICU 指令，包含 PC word、opcode、循环域、raw 96/128-bit 编码。MEM 的 read/write/sync 已合到同一个 (hemisphere,slice,bank) CSV；旧的 _read/_write 分离文件不代表当前硬件队列。

build-dev/runtime/ftlpu_binary_inspect.exe `

build-dev/qwen2_5_seq32/decoder_layer.ftlpu --all-queues `

--trace build-dev/qwen2_5_seq32/plan.csv

build-dev/runtime/ftlpu_icu_program_export.exe `

build-dev/qwen2_5_seq32/decoder_layer.ftlpu `

build-dev/qwen2_5_seq32/icu_programs

浏览器打开 tools/pipeline_viewer/index.html 并载入 plan.csv 可检查计划中的 domain、资源和气泡；Viewer 仅按当前可见窗口展开 repeat。为了观察实际运行，使用 ModelSession::enable_execution_trace() 与 write_execution_trace_csv()，或在 Qwen runtime 测试中设置 FTLPU_QWEN_C2C_PIPELINE_CSV；动态 CSV 记录 physical cycle、DDR 抖动、C2C commit 和 ICU.PageReadyWait。要查某个 MEM bank 每周期状态，设置 FTLPU_QWEN_MEM_CSV 并在 tools/pipeline_viewer/mem.html 载入；该 CSV 是稀疏事件表，包含 ICU issue/wait、tile 0..3 流水和 SRAM read/write commit。不能用计划 CSV 断言“运行时没有 page wait”。

FTLPU_QWEN_C2C_LINKED_BINARY 可保存 runtime 插入传输指令后的真实 executable，再导出其 C2C DMA/RX 和 MEM 同步写队列；FTLPU_QWEN_C2C_PRE_EXECUTION_DIR 可保存启动前临时传输程序。主程序 linked image 不包含已在加载前完成的权重/输入传输，因此需要同时看两阶段，才能解释全部 ICU 指令和时间。

16 回归矩阵与验收口径

| 改动类型 | 最小回归 | 还需检查 |
| --- | --- | --- |
| 新 packet 或 bit 字段 | CModel codec roundtrip、非法字段/截断、runtime binary roundtrip | iMEM word 数、loader 拒绝路径、每 ICU CSV raw bits |
| 新算子/闭式 lowering | 对应 emitter 单测、Schedule verifier、FU 展开时序对照 | direct 标记、没有旧 Sequence 回退、单 context |
| placement/target 改动 | PhysicalMemoryAllocator、target 配置校验、binding relocation | 跨 invocation alias、row floor、ABI 不兼容拒绝 |
| stream 或延迟改动 | StreamFabricScheduler、route test、单算子 CModel | 每列每拍占用、producer-to-consumer latency |
| C2C/page 改动 | page planner、ping-pong、runtime page-ready sync、动态 trace | 最后 SRAM commit 才 ready、物理 wait 与统计一致 |
| Decoder 算子映射改动 | Qwen2.5/Qwen3 或 SmolLM2 对应单层 pipeline、数值与 KV state 测试 | Attention/FFN 分阶段误差、shape/type 拒绝、实际 C2C 重叠 |

测试中的 FU 展开只用于验证 queue/cycle/opcode/operand 与参考 schedule 等价；产品编译不能以这份展开表作为生成粗指令的输入。完整层输出按注明的 BF16 容差与 golden 比较，不能只看程序正常退出或非零个数。每次改动记录 target JSON、编译选项、binary 版本、模型 shape、输出误差、物理 cycle 与主要 queue 的 iMEM word，避免把不同选项的数字并排比较。

17 常见故障的定位顺序

| 现象 | 首先看 | 常见根因 |
| --- | --- | --- |
| Loader 拒绝 binary | magic/version、target name/ABI、queue/packet header | 用旧配置构建、packet 改了但 reader/CModel 未同步 |
| MEM 指令被切很多条 | 同 bank 的 write/read/sync live interval、stream/FU 模板 | 真实同队列交错、page/bank 边界或闭式地址无法统一 |
| MXM 有空泡 | execution CSV 的 activation/weight 到达和 buffer 切换 | MEM bank 冲突、SR 路径冲突、transport latency 未满足 |
| 页已 RX 完仍等待 | MEM_WRITE_SYNC 最后写提交与 page fence | RX 完成不等于 SRAM-ready；端口仍被计算占用 |
| 输出数值偏差 | 分阶段 golden、binding layout、dequant scale、terminal mode | 错误的 BF16/FP16 解释、lane 顺序或 accumulator 清零 |
| 计划快而运行慢 | 动态 execution CSV、DDR 供数与 PageReadyWait | 带宽、latency jitter、C2C 同 bank 串行化 |
| iMEM 超容量 | 每 ICU CSV 的 pc_word 与 inspector 的物理 slot | 把包数误当 word 数、长等待 NOP 或真实切域过多 |

18 改动规范与仍待冻结的接口

新增算子时，先在 Kernel 级确定数学语义和 supported shape；再定义 Tensor placement/binding、Stream route、Schedule 资源与闭式域；随后在 Command 层直接编码现有 FU 指令，最后用 CModel 数值和动态 trace 验收。若当前 ISA 无法表达所需行为，应先明确缺少的 ICU 本地状态/字段与单 context 约束，再设计 opcode；不能在 runtime 插入隐式 host 计算替代硬件算子。

改二进制或物理 target 时，至少同时修改 writer/reader、target ABI、compiler verifier、runtime relocation/容量分析、CModel decoder、CSV 导出与相应测试。兼容旧文件是独立的 reader/adapter 责任，不能为了接受旧数据放松当前 raw 硬件语义。对外报告的“ICU 指令数”“物理 iMEM word”“序列化文件字节数”“FU 展开发射次数”必须分别计数。

RTL/芯片接入前仍需冻结每类 packet 的全部 bit 与非法编码行为、iMEM 下载/启动/停止接口、page-ready/event tag 的硬件时序、错误中断与状态读取、真实 DDR/C2C DMA 描述符和吞吐限制，以及目标配置升级规则。当前 CModel 通过不等于这些接口已定版。后续跨 compiler、runtime、CModel、RTL 的一致性测试应以同一可执行程序和同一 target ABI 为输入。