# ICU Macro 原理与压缩编码说明

二维 Macro v1 · 独立 QueueMode Reference Codec

2026-09-14

目录

# 1	文档范围

本文说明当前二维 ICU Macro v1 的工作原理，以及独立 QueueMode 下第一版 reference physical codec 的编码方法，重点包括 Template、Run、Delta、Dictionary、 Compact、Extended 和固定宽 i-MEM 取指。

当前验证范围只包括 MEM/MXM 二维 Macro。三维 STREAM_ND、 MEM_SLICE_PROGRAM 和 VXM/SXM coarse program 不属于本文性能签核范围。

# 2	两层压缩

Macro 压缩分为两个相互独立的层次：

- 编译器语义压缩：把大量重复的 functional issue 合并成二维 Macro。

- 物理编码压缩：使用 Template、Run、Delta 和 Dictionary 压缩 Macro descriptor 在 i-MEM 中的存储。

大量动态 functional issue
          │ 二维 Macro 识别
          ▼
较少的语义 Macro descriptor
          │ Template + Delta-RLE
          ▼
紧凑的物理 i-MEM bitstream

# 3	二维 Macro 语义

一个 Macro 自带一条 native functional instruction 和一个二维调度域。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| start_cycle | 第一次发射的绝对周期 |
| inner_count | 内层循环次数 |
| inner_interval | 内层相邻发射的周期差 |
| inner_stride | 内层每次 operand 增量 |
| outer_count | 外层 wave 数量 |
| outer_interval | 相邻 outer wave 的起始周期差 |
| outer_stride | 每个 outer wave 的 operand 增量 |
| induction_target | 被递增的 operand |

第 (outer, inner) 个发射点为：

issue_cycle = start_cycle
            + outer × outer_interval
            + inner × inner_interval

operand = base_operand
        + outer × outer_stride
        + inner × inner_stride

induction_target 的解释由 queue kind 决定：

| Queue | 被归纳 operand |
| --- | --- |
| MEM | SRAM address |
| MXM load | weight column |
| MXM compute | accumulator address |
| MXM dequant | 无 operand induction |

## 3.1	Shape

| Shape code | 名称 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 00 | Singleton | inner_count=1, outer_count=1 |
| 01 | Inner1D | inner_count>1, outer_count=1 |
| 10 | Outer1D | inner_count=1, outer_count>1 |
| 11 | Full2D | inner_count>1, outer_count>1 |

当前编译器会识别一维重复、已经带 Repeat 的序列以及相邻仿射列组成的二维矩形。 合并前后必须保持完全相同的 (queue, cycle, native instruction) 时间线，同一个 queue 在同一个 cycle 不允许产生两条 issue。

# 4	独立 QueueMode

每个物理 MEM/MXM ICU queue 静态选择一种模式：

00 = Native + Repeat + Repeat2D
01 = Macro2D packed
10 = Reserved
11 = Reserved

这里的 QueueMode 不表示增加两套物理 queue。它是同一块 i-MEM 的静态解释模式。

在 MacroMode 中：

- 所有 functional instruction 都使用 Macro grammar；

- Repeat 进入 inner dimension；

- Repeat2D 进入 inner/outer dimension；

- NOP 不保存，由下一条 Macro 的绝对 start_cycle 表示；

- 无法继续合并的 functional instruction 变成 Singleton Macro；

- 同一个 queue image 内不混合 legacy native/Repeat 和 Macro record；

- 因为 mode 和 queue kind 是静态 metadata，所以每条 Macro 不需要 type tag。

# 5	固定宽 i-MEM 与变长 Macro record

160 bit 是解码后的 active Macro context 预算，不是 i-MEM 中 descriptor 的固定长度。

物理 i-MEM SRAM 保留现有固定宽读口：

| Queue | 固定读取宽度 |
| --- | --- |
| MEM | 96 bit/access |
| MXM load/compute/dequant | 128 bit/access |

变长 Macro record 可以跨 word 边界。固定宽 word 先进入 bit reservoir，再由 decoder 按实际字段长度消费：

固定宽 i-MEM → bit reservoir → Macro decoder
                                  ↓
                           160-bit context RAM
                                  ↓
                         next-issue calendar → FU

每个 queue 的物理 word 数为：

MEM words = ceil(valid_bits / 96)
MXM words = ceil(valid_bits / 128)

最后一个 word 的无效尾部补零，decoder 只处理 queue metadata 指定的 valid_bit_length。Queue metadata 还提供 QueueMode、codec version、queue kind 和 command count，这些字段不需要在每条 Macro 中重复保存。

# 6	Queue bitstream 总体格式

概念上的 Macro queue image 为：

[Dictionary]
[First absolute state]
[Run 0 header][Template 0][record deltas...]
[Run 1 header][Template 1][record deltas...]
...
[tail zero padding to 96/128-bit word]

有效 bit 数：

queue_bits = 3 + dictionary_count × 36
           + 32 + initial_operand_bits
           + Σ(run_header_bits)
           + Σ(template_bits)
           + Σ(transition_delta_bits)

第一版 reference codec 在整数域内低位优先写入 bitstream。最终 RTL ABI 定型时 仍需把 word 内 bit numbering、word ordering 和 ECC block 边界写入正式规范。

# 7	Template 与 Run

Template 保存相邻 Macro 中不变的部分：

- 归一化后的 native instruction；

- Shape；

- induction target；

- inner/outer count、interval 和 stride。

归一化会移除每条记录变化的 base operand：

- MEM address 清零；

- MXM load weight column 清零；

- MXM compute accumulator address 清零；

- MXM dequant 没有归纳 operand。

相邻记录的归一化 native instruction 和 schedule template 相同，就组成一个 Run。

## 7.1	Run header

multi_record_run       1 bit
run_length_minus_1    16 bit，仅 multi_record_run=1 时存在
template              variable bits

- 单条 Run header 为 1 bit；

- 多条 Run header 为 17 bit；

- 一个 Run 最多覆盖 65,536 条 Macro；

- 整个 queue 除第一条记录外共有 command_count-1 个 transition delta。

# 8	MEM Compact Template

MEM Compact Template 的基础字段为：

extended = 0           1 bit
shape                  2 bit
is_write               1 bit
stream                  6 bit
preserve_stream         1 bit
--------------------------------
基础字段               11 bit

当前 Compact MEM 条件包括：

- opcode 是 Read 或 Write；

- stream 不超过 63；

- map_stream=0；

- induction target 是 MemAddress；

- schedule 字段满足下面的 Compact 范围。

## 8.1	Inner 字段

Inner1D/Full2D 额外保存：

| 字段 | 位宽 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| inner_count_minus_1 | 11 | count 1～2,048 |
| inner_interval_minus_1 | 8 | interval 1～256 |
| inner_stride | 10 signed | −512～511 |

Inner 字段合计 29 bit。

## 8.2	Outer 字段

Outer1D/Full2D 额外保存：

inner_span = (inner_count - 1) × inner_interval
outer_residual = outer_interval - inner_span

| 字段 | 位宽 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| outer_count_minus_1 | 9 | count 1～512 |
| outer_residual_minus_1 | 15 | residual 1～32,768 |
| outer_stride | 12 signed | −2,048～2,047 |

Outer 字段合计 36 bit。

## 8.3	MEM Compact Template 长度

| Shape | Template长度 |
| --- | --- |
| Singleton | 11 bit |
| Inner1D | 40 bit |
| Outer1D | 47 bit |
| Full2D | 76 bit |

这些长度只表示 Template，不包括 Dictionary、第一条绝对状态、Run header 和 record delta。

# 9	MXM Compact Template

MXM Template 中的归一化 native payload 宽度为：

| Queue | native template |
| --- | --- |
| MXM load | 16 bit |
| MXM compute | 49 bit |
| MXM dequant | 16 bit |

Compact MXM Template：

extended = 0           1 bit
normalized native      16/49 bit
shape                  2 bit
induction_target       2 bit
inner fields           optional 29 bit
outer fields           optional 36 bit

| Shape | Load/Dequant | Compute |
| --- | --- | --- |
| Singleton | 21 bit | 54 bit |
| Inner1D | 50 bit | 83 bit |
| Outer1D | 57 bit | 90 bit |
| Full2D | 86 bit | 119 bit |

# 10	Extended Template

字段超出 Compact 范围时使用 Extended Template：

extended = 1
normalized/full native instruction
inner_count            32 bit
inner_interval         32 bit
inner_stride           32 bit signed
outer_count            32 bit
outer_interval         32 bit
outer_stride           32 bit signed
induction_target        2 bit

| Queue | Extended Template长度 |
| --- | --- |
| MEM | 227 bit |
| MXM load | 211 bit |
| MXM compute | 244 bit |
| MXM dequant | 211 bit |

Extended 仍是二维 Macro，不表示三维 STREAM_ND。它只是在物理编码上使用完整 字段，因此通常跨越多个固定宽 i-MEM word。

# 11	Singleton 与 Extended 的区别

Singleton 和 Extended 不属于同一分类维度：

- Singleton 是语义 Shape，表示 inner_count=1, outer_count=1，只发射一次。

- Extended 是物理编码形式，表示字段不能用 Compact Template 表示。

因此可以存在：

| 语义 Shape | Compact | Extended |
| --- | --- | --- |
| Singleton | 可以 | 可以 |
| Inner1D | 可以 | 可以 |
| Outer1D | 可以 | 可以 |
| Full2D | 可以 | 可以 |

一个 Compact Singleton 仍可以通过 Run 和 Delta 与其他 Singleton 共享 Template。 一个 Extended Full2D 仍然只有二维语义，只是字段范围更大。

# 12	Delta 编码

相邻 Macro 的变化表示为：

start_delta = current.start_cycle - previous.start_cycle
operand_delta = current.base_operand - previous.base_operand

第一条记录保存绝对 start cycle 和绝对 base operand：

| Queue | first start | initial operand | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEM | 32 bit | 13-bit address | 45 bit |
| MXM load | 32 bit | 2-bit weight column | 34 bit |
| MXM compute | 32 bit | 13-bit accumulator address | 45 bit |
| MXM dequant | 32 bit | 无 | 32 bit |

# 13	Delta Dictionary

每个 queue 统计最常出现的 Compact delta，选择频率最高的七项作为 queue-local Dictionary。

dictionary_count       3 bit

每个 Dictionary entry：
start_cycle_delta     22 bit unsigned
operand_delta         14 bit signed
-------------------------------------
                       36 bit

完整 Dictionary 最大为：

3 + 7 × 36 = 255 bit

## 13.1	Dictionary 前缀码

| Entry | Prefix | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 bit |
| 1 | 10 | 2 bit |
| 2 | 1100 | 4 bit |
| 3 | 1101 | 4 bit |
| 4 | 11100 | 5 bit |
| 5 | 11101 | 5 bit |
| 6 | 11110 | 5 bit |
| Escape | 11111 | 5 bit |

最常见的 delta 因此只需要 1 bit。

## 13.2	Compact Escape

未命中 Dictionary，但 delta 能放进 Compact 字段时：

escape prefix          5 bit  = 11111
wide                    1 bit  = 0
start_cycle_delta      22 bit
operand_delta          14 bit signed
-------------------------------------
总计                   42 bit

范围：

- start delta：0～4,194,303；

- operand delta：−8,192～8,191。

## 13.3	Wide Escape

Compact 字段仍放不下时：

escape prefix          5 bit  = 11111
wide                    1 bit  = 1
start_cycle_delta      32 bit
operand_delta          32 bit signed
-------------------------------------
总计                   70 bit

# 14	编码示例

假设同一个 MEM queue 中有三条 Macro：

Macro 0: Read(stream=2, base=100), start=10
Macro 1: Read(stream=2, base=112), start=42
Macro 2: Read(stream=2, base=124), start=74

三条 Macro 的 Shape 和二维 schedule 相同。归一化后都变成：

Read(stream=2, address=0) + common schedule template

相邻变化为：

Macro 0 → Macro 1: delta=(32,12)
Macro 1 → Macro 2: delta=(32,12)

Dictionary 选择：

dictionary[0] = (32,12)

最终保存：

dictionary_count=1
dictionary[0]=(32,12)
first_start=10
first_address=100
run_length=3
one shared template
delta_ref=0
delta_ref=0

两个后续状态变化各只需要一个 1-bit Dictionary reference。

## 14.1	Singleton 示例

一个 queue 只有一条 Compact MEM Singleton：

dictionary_count         3 bit
first start_cycle       32 bit
first address           13 bit
single-run flag          1 bit
singleton template      11 bit
--------------------------------
有效长度                60 bit

物理占用仍是一个 96-bit MEM word，尾部 36 bit padding。因此 Singleton Macro 并不必然比一条 96-bit native instruction 更长。

# 15	解码与执行

decoder 依次执行：

- 从固定宽 i-MEM word 向 bit reservoir 补充数据；

- 读取 Run header 和 Template；

- 读取第一条绝对状态或后续 Delta；

- 使用 Dictionary 或 Escape 恢复 cycle/operand；

- 把 base operand 写回归一化 native instruction；

- 构造完整二维 Macro；

- 初始化一个 160-bit active context；

- 把 context 加入 next-issue calendar。

next-issue calendar 选择最早到期的 context，计算当前 inner/outer 对应的 operand delta，发射 native instruction，并更新循环计数。Macro 未完成时重新进入 calendar。

推荐第一版硬件吞吐约束：

- i-MEM 每周期最多读取一个固定宽 word；

- decoder 每周期最多生成一个 context；

- context RAM 每周期一个写口；

- functional queue 每周期最多 issue 一条指令；

- descriptor 不完整时允许等待后续 word；

- issue 端与 bitstream fetch/decoder 解耦。

# 16	Qwen seq128 当前测量

第一版 reference codec 已对全部 Macro queue 做逐条 encode/decode round-trip：

- MEM queue：208；

- MXM queue：6；

- Macro record：2,434,228；

- 解码后的 native payload、start cycle 和二维 schedule 逐条一致。

| 资源 | 有效 bit | 固定宽物理 word |
| --- | --- | --- |
| MEM | 8,674,274 | 90,460 × 96 bit |
| MXM load | 84,416 | 660 × 128 bit |
| MXM compute | 148,508 | 1,161 × 128 bit |
| MXM dequant | 3,474 | 28 × 128 bit |

汇总：

- 有效数据：1,113,834 bytes；

- 按每个 queue 分别向固定 word 取整：1,115,104 bytes；

- tail padding：1,270 bytes；

- 同一 Command IR 的 Repeat+Repeat2D Macro-capable i-MEM：173.289 MB；

- 独立 MacroMode packed i-MEM：1.115 MB；

- 减少 99.357%，约 155.6 倍。

当前 MEM 中共有 2,429,034 条 Macro 和 34,674 个 Template Run，平均约 70 条 Macro 共享一个 Template，且 Qwen seq128 中没有 Extended Template。MEM 平均 约为 3.57 valid bit/Macro record，说明主要收益来自 Template Run 和高频 Delta Dictionary，而不仅是单字段位宽缩短。

# 17	当前边界与后续工作

当前已经完成：

- MEM/MXM bit-exact reference encoder/decoder；

- Compact/Extended Template；

- Run、Delta Dictionary、Compact/Wide Escape；

- 固定 96/128-bit word 容量取整；

- runtime 到 CModel 前的 encode/decode round-trip；

- Qwen seq128 容量测量。

尚未完成或尚未冻结：

- QueueMode 的最终 numeric value；

- 最终硬件 queue metadata 字段和位宽；

- MXM packed image 在最终 .ftlpu 中的 container ABI；

- ECC、checkpoint 和 block boundary；

- reservoir 最小深度；

- 固定一 word/cycle 下的 decoder 周期级吞吐；

- context-full backpressure 和启动预取要求；

- RTL 面积、时序和功耗综合。

容量统计已经使用固定 96/128-bit word；后续必须增加 cycle-accurate fetch/reservoir 模型，验证 decoder 能在每条 Macro 的 start_cycle 前完成 context 建立。